Notice De Montage RB221PA

- Ouvrez et déballez la marchandise puis les rangez soigneusement sur le sol.

- Assurez-vous que le tuyau de l’intérieur du bras d’inclinaison passe par le petit trou circulaire.

- Retirez les boulons du corps de la machine là ou va le bras et préparez-le à l’ajouter

- Ajoutez le ressort sur la barre hexagonale du bras.

- Placez le capot de protection sur le haut du bras

- Soulevez ensuite le bras du corps en passant le tuyau dans le trou situe sur le corps de la machine.

- Après avoir placé la tige du piston au milieu du trou, bien serrer les boulons.

- Rajoutez la pièce jaune au piston et vissez la structure correctement

- Ouvrez le coté de la machine, ajoutez le tuyau du bras inclinable sur la pièce T qui se trouve a l’intérieur.

Le Bras est maintenant complet!

- Ajoutez la partie caoutchouc

- Fixez la pelle sur le détalonneur

- Déballez le bras d’assistance et étaler les composants

- Après enlevez le régulateur de la machine en maintenant les tuyaux

- Retirez les boulons la ou le bras d’assistance va

- Rajoutez le bras au corps de la machine

- Placez ensuite la plaque, alignez les trous et fixer la.

- Le Bras d’assistance principal peut être ajouter et placer dans la position correcte, serrez les boulons

• Ajoutez le bras pneumatique avec l’interrupteur sur la barre et fixez correctement

- Rajoutez le disque

- Rajoutez le rouleau sur le bras d ‘assistance à travers le trou hexagonal et fixez avec boulon a l’arrière

- Le tuyau le plus court va en haut du piston, le tuyau de taille moyenne en bas du piston et le long tuyau à l’intérieur de la machine

- A l’intérieur de la machine, couper le tuyau qui va originairement à la pièce T et rajoutez le T pour mettre les 3 tuyaux.

Bras d’assistance construit!

- Rajoutez le tuyau enroule à l’arrière de la machine et la jauge qui permettra le flux d’air de passer dans la jauge

- Rajoutez le régulateur à l’arrière du bras.